- proiect 30/2004

- PLAN URBANISTIC GENERAL

- COMUNA PERIŞ, JUD. ILFOV

- REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT

- PLAN URBANISTIC GENERAL

- COMUNA PERIŞ, JUD. ILFOV

- CUPRINS:

- I - PRESCRIPTII GENERALE

- 1. DOMENIU DE APLICARE

- 2. CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAŢII.

# 3. CONDIŢII DE APLICARE.

- 4. CONDIŢII  DE  CONSTRUIBILITATE  ALE  PARCELELOR

- 5. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE  ŞI  UNITĂŢI  TERITORIALE  DE  REFERINŢĂ.

#### 6. OBSERVAŢII

- II PRESCRIPTII SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REFERINTA

- M  - ZONA MIXTĂ –

###### L  - ZONA DE LOCUIT

- A   - ZONA DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE

- V  - ZONA SPAŢIILOR VERZI.

C  - ZONA CAI DE COMUNICATIE

G - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ.

EX  - ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI INTRAVILAN

- ANEXA :

- CONDIŢII  DE  PROTECŢIE  A  REŢELELOR  TEHNICO-EDILITARE  ŞI SERVITUŢILE IMPUSE DE CĂTRE ACESTEA VECINĂTĂŢILOR

- PLAN URBANISTIC GENERAL

- COMUNA PERIŞ, JUD. ILFOV

- REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT

- PLAN URBANISTIC GENERAL

- COMUNA PERIŞ, JUD. ILFOV

- I - PRESCRIPTII GENERALE

- 1. DOMENIU DE APLICARE

- 1.1. Prezentul regulament local de urbanism este parte integrantă a Planului Urbanistic General al comunei Periş.

- 1.2. Regulamentul local de urbanism cuprinde şi detaliază prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor şi de amplasare, dimensionare şi realizare ale construcţiilor pe întreg teritoriul comunei Periş, atât în intravilan, cât şi în extravilan.

- 1.3. Prezentul regulament are un caracter director. Prevederile sale permit autorizarea directă, cu excepţia derogărilor şi situaţiilor speciale. În acest caz se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale.

- Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire: funcţiuni admise, regim de construire, înălţime maximă admisă, distanţe minime faţă de limitele parcelei, POT, CUT.

- 1.4. Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoarele situaţii:

- condiţii dificile de fundare;

- dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului;

- obiective cu destinaţii semnificative.

- 1.5. Modalităţile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele:

- modificarea POT, a distanţelor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei sunt posibile pe baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu – PUD.

- modificarea uneia dintre condiţiile stipulate în PUG privind funcţiunile admise, regimul de construire, înălţimea maximă admisă, CUT şi retragerea clădirilor faţă de aliniament este posibilă pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale – PUZ.

- 1.6. Modificarea Regulamentului local de urbanism aprobat se face numai în condiţiile în care acestea nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism. Aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic General şi implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială.

- 1.7. Împărţirea teritoriului în unităţi teritoriale de referinţă (denumite în continuare UTR), s-a făcut conform planşei de Reglementări.

- 1.8. Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de doi parametri:

- funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări;

- configuraţia parcelarului şi a construcţiilor pe lot, POT, CUT.

- Schimbarea unuia dintre parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului şi deci, este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR.

- 2. CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAŢII.

- 2.1. Prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare, ale căror efecte sunt imprimate în configuraţia cadrului construit actual al localităţilor şi care îşi păstrează şi în prezent valabilitatea.

# 3. CONDIŢII DE APLICARE.

3.1. Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism şi le aplică în corelare cu condiţiile specifice comunei Periş.

3.2. În cazul operaţiunilor urbanistice importante ca arie, volum de construcţii şi complexitate a lucrărilor de infrastructură tehnică, prezentul regulament va fi detaliat, adaptat sau modificat prin regulamentele aferente unor Planuri Urbanistice Zonale, realizate şi aprobate conform legii.

3.3. Pentru toate zonele de extindere situate între intravilanul existent (1996) şi intravilanul propus  este obligatorie elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale aprobate conform legii., condiţie a includerii acestora în intravilan, a schimbării destinaţiei şi încadrării modului de impozitare a terenurilor.

- 4. CONDIŢII  DE  CONSTRUIBILITATE  ALE  PARCELELOR

- 4.1. Comuna Periş, face parte din localităţile rurale, caracterizate prin soluţii de echipare tehnico - edilitară în sistem individual. Pentru a fi construibilă, o parcelă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime de construibilitate:

- Pentru construcţii P÷P+2:

  - posibilitate de acces la drum public sau privat;

  - suprafaţa minimă: 500 mp;

  - front minim: 12 m;

  - adâncimea mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei;

  - unghiul format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale ale parcelei: 75˚ ÷ 105˚;

- 4.2. Parcelele cu o suprafaţa între 3000 mp.şi 5000mp., cele cu front la stradă peste 30 metri sau cele cu raportul laturilor peste 1/3, modul de construire se va preciza prin Planuri Urbanistice de Detaliu.

  - Pentru parcelele cu suprafaţa peste 5000 mp. se vor elabora şi aproba documentaţii P.U.Z.

  - Parcelele cu suprafaţa sub 500 mp. pot deveni construibile numai prin comasarea sau asocierea cu una din parcelele învecinate.

  - este permisă divizarea unui lot în maximum trei parcele care să îndeplinească condiţiile de construibilitate; împărţirea lotului în minim 4 parcele distincte se va face în baza unui PUZ parcelare.

- 5. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE  ŞI  UNITĂŢI  TERITORIALE  DE  REFERINŢĂ.

- 5.1. Regulamentul este alcătuit pentru următoarele zone, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă:

- M – ZONA MIXTĂ

###### L  - ZONA DE LOCUIT

- L1 - subzona locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri în zone construite;

- L1a - subzona locuinţe individuale cu P÷P+1nivel;

- L1b - subzona locuinţe colective mici cu P+2÷ P+3 niveluri;

- L2 - subzona locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite;

- L3 - subzona locuinţe de vacanţă;

- A   - ZONA DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE

- A1 - subzona activităţilor productive şi de servicii:

- A1a - activităţi agrozootehnice

- A1b - activităţi industriale şi depozitare

- A2 - subzona unităţilor  mici şi mijlocii productive şi de servicii;

- V  - ZONA SPAŢIILOR VERZI.

- V1 – subzona zona verde spaţii publice plantate;

V2 - subzona culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică;

C  - ZONA CAI DE COMUNICATIE

C1 - subzona căi de comunicaţie rutiere

C2 - subzona căi de comunicaţie feroviare

G - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ.

- G1 - subzona construcţiilor şi amenajărilor izolate pentru gospodărie comunală;

- G2 - subzona cimitirelor:

EX  - ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI INTRAVILAN

- EX1   -	Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră

- EX2   -	Zone rezervate pentru activităţi agricole.

- EX3   -	Zone rezervate pentru activităţi forestiere.

- EX4   -	Zone rezervate pentru activităţi petroliere.

- EX5   -	Zone de protecţie – arheologică, peisagistică, sanitară etc

- EX6   -	Zone cu destinaţie specială.

#### 6. OBSERVAŢII

- 6.1. Prevederile regulamentului au fost adaptate şi cazului în care suprafaţa intravilanului depăşeşte necesităţile de dezvoltare ale localităţii, rezultate din analiza situaţiei socio-economică şi demografică.

- 6.2. La autorizarea oricărui fel de construcţie în extravilan se vor avea în vedere prevederile Ordinului nr. 34/N/M30/3422/42.21 din 1995 al MLPAT, MApN, MI, SRI pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului prin care se reglementează distanţele minime de amplasare a construcţiilor faţă de obiectivele cu caracter special.

- 6.3. Planul de reglementări cu indicarea unităţilor teritoriale de referinţă este prezentat în anexă.

- 6.4.	 Autorizarea executării tuturor construcţiilor va ţine seama de zonele de servitute şi de protecţie ale reţelelor tehnico-edilitare.

- 6.5. În scopul evitării degradării spaţiului public, autorităţile locale vor urmări:

- - modul de amplasare spre stradă a anexelor gospodăreşti în cazul locuinţelor;

- - modul de amplasare spre stradă a depozitelor şi a construcţiilor;

- - să nu fie amplasate construcţiile cu faţada posterioară spre stradă;

- - să nu fie folosite culorile de tencuială şi finisaje care să degradeze imaginea străzii.

- II PRESCRIPTII SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REFERINTA

- M - ZONA MIXTA

- GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

- Zona mixtă cuprinde funcţiuni de interes general şi public, diverse categorii de activităţi comerciale, servicii şi de mică producţie, în lungul principalelor artere de circulaţie.

- Fondul construit fiind format în mare parte din clădiri de locuit, zona mixtă permite conversia locuinţelor în alte funcţiuni, în contrast cu zona de locuit (L), în care acest lucru este limitat.

- Zona este constituită din instituţii, servicii şi echipamente publice, servicii de interes general (servicii tehnice, profesionale, sociale, colective şi personale, comerţ, restaurante, recreere), mici activităţi productive manufacturiere şi locuinţe.

- SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.

- ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

- Funcţiuni complementare admise ale zonei sunt:

- - locuirea;

- - activităţile nepoluante;

- - spaţii verzi amenajate;

- - accese pietonale şi carosabile;

- - reţele tehnico-edilitare.

- Sunt admise următoarele utilizări:

- instituţii, servicii şi echipamente publice;

- sedii ale unor firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale;

- servicii sociale, colective şi personale;

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.;

- lăcaşuri de cult;

- comerţ cu amănuntul;

- activităţi manufacturiere;

- depozitare mic-gros;

- pensiuni, agenţii de turism;

- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

- sport şi recreere în spaţii acoperite;

- parcaje la sol;

- spaţii libere pietonale;

- locuinţe cu partiu obişnuit;

- locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale.

- ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.

- se permite conversia locuinţelor în alte funcţiuni cu condiţia păstrării acestei funcţiuni în proporţie de minim 30% din aria construită desfăşurată.

- se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanţă mai mică de 100 metri de servicii şi echipamente publice şi de biserici;

- pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică;

- ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

- Se interzic următoarele utilizări:

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- creşterea animalelor.

- depozitare en-gros;

- staţii de întreţinere auto cu capacitate de peste 5 maşini;

- curăţătorii chimice;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din instituţiile publice;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice.

- SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

- ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

- În cazul construcţiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp, cu un front la stradă de minim 30.00 metri;

- Pentru celelalte categorii de funcţiuni, se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 500 mp şi un front la stradă de minim 18,00 metri, în cazul construcţiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcţie de necesităţi vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente;

- În cazul parcelarului existent suprafaţa minimă a parcelei construibile este de 500 mp.

- ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- Echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 - 10 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcţie de caracterul străzii, de profilul activităţii şi de normele specifice existente, dar nu mai puţin de 6m faţă de axul drumului;

- La intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 6.00 metri.

- În cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea;

- În cazul străzilor cu fronturi retrase faţă de aliniament se va respecta o retragere de minim 6.00 metri.

- ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE 	LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- Clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea faţă de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 5.00 metri, retragerea faţă de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 6.00 metri;

- Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanţă de maxim 20.00 metri de la aliniament;

- În cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei şi având pe faţada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar faţă de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 3.00 metri; în cazul în care această limită separă  zona rezidenţială, de o funcţiune publică sau de o biserică, distanţa se majorează la 5.00 metri;

- Se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separaţie dintre zona mixtă şi zona rezidenţială, o funcţiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere faţă de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 5.00 metri;

- Distanţa dintre clădirea unei biserici şi limitele laterale şi posterioare ale parcelei este de minim 10.00 metri;

- Clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 5.00 metri;

- În cazul clădirilor comerciale şi de producţie se admite regimul compact de construire cu condiţia respectării celorlalte prevederi ale regulamentului.

- ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  PARCELĂ.

- Clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea celei mai înalte; distanţa se poate reduce la jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 6.00 metri, numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi permanente care necesită lumină naturală.

- ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE.

- Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct;

- Pentru asigurarea accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor în curtea posterioară; distanţa dintre clădire şi una din limitele laterale va fi de min.  3.00 metri;

- Se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu;

- În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare.

- ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR.

- Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;

- În cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv în zona adiacentă la o distanţă de maxim 250 metri;

- ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

- Înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi 12m la cornişă; poate fi adăugat suplimentar un nivel, cu condiţia retragerii acestora după o linie la 45˚ în plan vertical faţă de planul faţadei

- În intersecţii se admite un nivel suplimentar.

- ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- Aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice unei diversităţi de funcţiuni şi exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale care să ţină seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;

- ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

- Toate clădirile vor fi racordate la reţeaua de electricitate.

- Toate clădirile vor fi dotate cu instalaţii sanitare; în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente care administrează resursele de apă;

- Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele de telecomunicaţii;

- Se va asigura evacuarea rapidă şi captarea apelor pluviale din spaţiile rezervate pietonilor şi  de pe terase. Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie astfel făcută încât se evita producerea gheţii pe trotuare;

- ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- În grădinile de faţadă ale echipamentelor publice minim 40% din suprafaţă va fi prevăzută cu plantaţii înalte;

- Terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

- Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălţime;

- ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

- Se recomandă separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice şi bisericilor cu garduri transparente de 2,00 metri înălţime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale şi posterioare vor fi opace şi vor avea înălţimea de cca 2,20 metri;

- Spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii şi pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

- SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

- ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- P.O.T. maxim 60%; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

- ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- - CUT maxim = 2 mp. ADC / mp. teren; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului

L – ZONA LOCUINTE

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

- Zona de locuit se compune din subzone (tipuri de ţesut urban), diferenţiate după criteriile:

- funcţional

- caracterul locuinţelor: individuale, colective mici;

- caracterul ţesutului urban :

- omogen rezidenţial,

- mixat în proporţii şi modalităţi diferite cu alte funcţiuni - comerciale, servicii, mică producţie manufacturieră, mică producţie agricolă de subzistenţă;

- morfologic:

- tipul parcelarului:

- rezultat din evoluţia localităţii în timp,

- creat prin lotizarea unui teren mai mare sau prin extinderea localităţii pe terenuri agricole (prin operaţiuni simple de topometrie sau prin operaţiuni urbanistice);

- configuraţia în raport cu spaţiul străzii:

- diferenţiată sau nu în raport cu distanţa faţă de stradă a clădirilor de pe o parcelă (construcţii principale – construcţii secundare – anexe)

- parcele înguste şi foarte adânci rezultate din diviziunea unor proprietăţi agricole, permiţând numai construcţia locuinţelor tip vagon, dispuse prin retragere pe aceeaşi limită de nord a fiecărei parcele şi oferind astfel în imaginea străzii numeroase calcane;

- volumetria;  regim de construire: discontinuu, înălţime mică (P - P+1 niveluri), mod de terminare al volumelor în şarpantă;

- spaţiul liber : continuu (vizibil din circulaţiile publice – notă caracteristică pentru marea majoritate a cartierelor rezidenţiale cu locuinţe individuale sau colective mici, în care grădinile de faţadă vizibile prin gardurile transparente , abuziv discontinuu prin înlocuirea unora dintre împrejmuirile transparente către stradă cu împrejmuiri opace;

- vechime: locuinţe vechi şi locuinţe noi;

- calitatea construcţiei: definită prin arhitectura, partiul, calitatea materialelor, rezistenţa, nivelul de izolare termică, nivelul de dotare tehnico - edilitară a clădirilor,

- Prevederile regulamentului susţin evoluţia ipotetică a comunei prin:

- menţinerea zonelor bine constituie în cazul intervenţiilor punctuale;

- reconstrucţia zonelor insalubre prin operaţiuni de comasare şi reparcelare;

- extinderea pe terenuri neconstruite, intra şi extravilane, a noi locuinţe individuale şi colective mici pe baza unor operaţiuni funciare – reparcelare.

- Parcelele agricole nu au vocaţie de teren construcţi, chiar dacă au o suprafaţă de min. 500mp.

- Parcelarea unei teren în mai mult de 3 loturi destinate construirii se face numai în baza unei documentaţii PUZ aprobate.

- Pe terenurile agricole introduse în intravilan, autorizarea construcţiilor se va face în conformitate cu o documentaţie de urbanism aprobată care să stabilească funcţiunea urbană, accesele, circulaţia, dimensiunile şi forma loturilor, modul de amplasare a construcţiilor pe acestea.

- In condiţiile asigurării în sistem local a alimentării cu apă şi canalizare, „normele de igienă şi recomandări privind mediul de viaţă al populaţiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 536/1997), prevede

- amplasarea fântânii la cel puţin 10 m de orice sursă posibilă de poluare: latrină, grajd, depozit de gunoi sau deşeuri animale, coteţe etc. în jurul fântânii, trebuie să existe un perimetru de protecţie, amenajat în pantă, cimentat sau pavat

- îndepărtarea apelor uzate provenind de la locuinţe neracordate la un sistem de canalizare se face prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie să fie proiectate şi executate conform normelor în vigoare şi amplasate la cel puţin 10 m faţă de cea mai apropiată locuinţă.

- gruparea anexelor gospodăreşti care generează poluare (coteţe, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) şi amplasarea lor în acord cu cele arătate de mai sus.

- GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

- Zona locuinţelor individuale şi colective mici se compune din următoarele unităţi de referinţă:

- L1 - subzona locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri în zone construite;

- L1a - subzona locuinţe individuale;

- L1b - subzona locuinţe colective mici cu P+2÷ P+3 niveluri;

- L2 - subzona locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2÷ P+3 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite;

- L3 - subzona locuinţe de vacanţă;

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

- ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- L1+L2 - locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2÷ P+3 niveluri în regim de construire discontinuu (cuplat sau izolat);

- anexe gospodăreşti;

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale;

- L3 – locuinţe individuale cu maxim P+2÷ P+3 niveluri

- amenajări practicare sport,

- amenajări spaţii verzi, locuri recreere

- ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa  acestora să nu depăşească 100 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22  şi să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie;

- funcţiunile comerciale, serviciile complementare locuirii şi activităţile manufacturiere cu suprafaţa desfăşurată peste 100 mp. se pot admite cu condiţia elaborării şi aprobării unor documentaţii PUD;

- în zonele de lotizări constituite, ce cuprind parcele care îndeplinesc condiţiile de construibilitate, autorizarea construcţiilor se poate face direct sau în baza unor documentaţii PUD (după caz).

- anexele gospodăreşti care produc murdărie (latrina, grajd, coteţ etc.) se admit numai grupate;

- L3: - amenajări microturim şi agroturism pentru max. 15 turişti

- ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- L1 +L2 se interzic următoarele utilizări:

- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţă de 100 mp ADC, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22, produc poluare;

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi),  prin utilizarea  incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22;

- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie; creşterea animalelor în număr mai mare de 5 capete porcine / bovine.

- depozitare en-gros;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice;

- staţii de betoane;

- autobaze;

- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini;

- spălătorii chimice;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

- –	 orice lucrări de extindere la clădirile de locuit de pe loturi sub 500 mp., fără racordare la reţele publice de apă şi canalizare şi fără încăperi sanitare în clădire

- SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A   CLĂDIRILOR

- ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

- - se consideră construibile parcelele care au suprafaţa de min 500mp şi 12 m front la strada.

- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea acesteia.

  - unghiul format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale ale parcelei: 75˚ ÷ 105˚;

- ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- L1: – clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective;

- - retras faţă de aliniament cu minim 3 metri în cazul lotizărilor existente cu parcele care îndeplinesc condiţiile de construibilitate şi echipare edilitara, iar străzile au profile minime de 6 m carosabil cu trotuare de 1,5m şi şanţuri de 1,5m;

- - distanţele se pot majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la o clădire existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi calcane;

- - în fâşia non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcţie cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces şi platformelor de maxim 0,4 metri înălţime faţă de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament.

- L2+L3  – retragerile faţă de aliniament se stabilesc prin P.U.Z. aprobat conform legii, cu următoarele condiţionări:

- clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage faţă de aliniament la o distanţă de minim 5 metri;

- în fâşia non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcţie, cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces şi platformelor cu maxim 0,4 metri înălţime faţă de cota terenului anterior lucrărilor de terasament.

- ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- În principal, la autorizarea construcţiilor se va urmări:

- - în cazul în care există o construcţie în limita de proprietate, pe parcela învecinată, construcţia nouă se va realiza cuplată cu cea existentă;

- - când construcţiile se execută independent, picătura streaşinii va trebui să cadă pe terenul proprietarului care construieşte;

- - amplasarea anexelor gospodăreşti, precum şi a fântânilor, closetelor, etc. se va face la distanţă faţă de împrejmuirea vecină, distanţe care să respecte normele de igienă şi cele P.S.I.;

- - amplasarea construcţiilor în zona liniilor electrice de înaltă tensiune se va face numai cu avizul FRE, chiar dacă construcţiile se realizează în intravilan, pe terenuri proprietate privată.

- clădirile cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată şi se vor retrage faţă de cealaltă limită la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu cu mai puţin de 3 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase faţă de limita proprietăţii având faţade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

- clădirile izolate se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu cu mai puţin de 2 metri conform codului civil; retragere faţa de una din limitele laterale va fi de min. 3 m pentru accesul pompierilor la curtea din spate.

- - retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă, măsurată  în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu mai puţin de 5 metri şi nu mai mult de 40m faţă de aliniament.

- ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

- - nu se admit construcţii destinate locuirii cu suprafaţa construită mai mică de 60mp;

- - distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la cornişă a clădirii celei mai înalte pentru faţadele cu camere locuibile; distanţa se poate reduce la jumătate, dar nu la mai puţin de 4 metri, dacă fronturile opuse nu au camere locuibile;

- ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

- ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- - staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice.

- ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- - înălţimea la cornişă a clădirilor va fi P+2 (10 metri); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperişului, în suprafaţă de maxim 60% din aria construită;

- - se admit depăşiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornişa clădirilor învecinate în cazul regimului de construire cuplat.

- ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- clădirile noi sau modificările / reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei ;

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea principală;

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor;

- ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- - toate clădirile noi vor fi dotate cu electricitate şi instalaţii de apă – canal în sistem public sau individual, proiectate şi executate în conformitate cu normele sanitare.

- - se va asigura captarea şi evacuarea apelor meteorice de pe acoperiş pe proprietate.

- ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

- - spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;

- ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- - împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 2 metri din care un soclu opac de 0,6 şi o parte transparentă dublată  cu gard viu;

- - gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de maxim 2,5 metri.

- SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

- ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- L1 + L2 procentul maxim de ocupare a terenului, POT:

- pentru loturi cu suprafaţa de 500 mp – 1.000 mp: POT maxim = 20%;

- pentru loturi cu suprafaţa de 1.001 mp – 3.000 mp: POT maxim = 15%;

- L3 procentul maxim de ocupare a terenului, POT:

- pentru loturi cu suprafaţa de 500 mp – 1.000 mp: POT maxim = 15%;

- pentru loturi cu suprafaţa de 1.001 mp – 3.000 mp: POT maxim = 10%;

- ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- L1+L2	- max. pentru loturi de 500 mp – 1000 mp:

-  0,60 pentru clădiri P+2 etaje;

-  0,40 pentru clădiri P+1 etaje;

-  0,20 pentru clădiri parter.

- - max. pentru loturi de 1.001 mp – 3.000 mp:

-  0,45 pentru clădiri P+2 etaje;

-  0,30 pentru clădiri P+1 etaje;

-  0,15 pentru clădiri parter.

- L3	- max. pentru loturi de 500 mp – 1000 mp:

-  0,45 pentru clădiri P+2 etaje;

-  0,30 pentru clădiri P+1 etaje;

-  0,15 pentru clădiri parter.

- - max. pentru loturi de 1.001 mp – 3.000 mp:

-  0,30 pentru clădiri P+2 etaje;

-  0,20 pentru clădiri P+1 etaje;

-  0,10 pentru clădiri parter.

ANEXA la UTR L – ZONA LOCUINTE

Reguli privind parcelarea. Pentru executarea unei parcelări corecte este necesară aprobarea unei documentaţii tip PUZ

Generalităţi:

1. Parcelarea este o operaţiune urbană bazată pe o documentaţie de urbanism aprobată în condiţiile legii, prin care un teren situat pe o singură parte a unui drum public şi aflat în proprietatea unei singure persoane (fizice sau juridice) urmează a fi împărţit în mai multe parcele distincte.

Parcelele rezultate sunt destinate unor construcţii (de locuinţe, social-culturale, cu funcţiuni economice etc), sau pentru a fi amenajate ca străzi, parcaje, spaţii plantate, ori lucrări edilitare de folosinţă comună.

2. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, o parcelare cuprinde minimul 4 parcele. Sub acest prag se poate considera că este vorba de o acţiune de dezmembrare a proprietăţii, cu asigurarea accesului dintr-un drum public, direct sau prin servitute legal instituită.

3. Faptul de a proiecta sau construi mai mult de patru clădiri pe o parcela, constituind un singur trup, este considerat din punct de vedere al autorizării construcţiilor, ca o parcelare, în sensul celor prevăzute anterior.

4. În cazul în care parcelarea conţine mai mult de 12 loturi sunt necesare soluţii colective de echipare tehnico – edilitare, în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism art. 30 alin. (1), iar drumurile de deservire locală vor fi racordate la reţeaua stradală existentă după obţinerea avizelor şi acordurilor prevăzute de lege.

5. Parcelările mari (peste 30 de loturi pe terenuri viabilizate) conţin spaţii de folosinţă comună, publice sau private, constând din zone verzi, pietonale, parcaje colective ori dotări social – culturale sau comerciale de proximitate. Costul realizării lucrărilor este recuperat de parcelator prin creşterea proporţională a preţului fiecărei parcele.

Condiţii de construibilitate ale parcelei

1. Stabilirea condiţiilor de construibilitate ale parcelei se face prin documentaţiile de urbanism aprobate (PUG, PUZP) şi este precizată în regulamentul de urbanism aferent acestora.

2. Pentru a fi construibile, toate parcelele destinate construirii trebuie, să asigure simultan prevederile privind:

a) Asigurarea accesului direct la drumul public sau privat

Accesul carosabil pe parcelă trebuie asigurat direct dintr-un drum public sau privat pentru locatari, precum şi pentru gararea şi parcarea autoturismelor şi a autovehiculelor speciale pentru intervenţii şi servicii.

Numărul de accese carosabile directe dintr-un drum public va fi limitat în funcţie de categoria de importanţă a drumului.

Accesul pietonal pe parcelă poate fi comun sau separat de accesul carosabil. Se vor asigura condiţii de acces pentru persoanele cu handicap.

b) Echiparea tehnico - edilitară pentru mai multe destinate locuirii se asigură prin lucrări de racordare şi branşare la reţele publice de alimentare cu apă potabilă, electricitate, canalizare, gaze (după caz).

În localităţile în care nu există reţele publice de canalizare şi/sau de alimentare cu apă se permite realizarea de soluţii de echipare în sistemul individual pe parcele. Suprafeţele parcelelor echipate cu utilităţi în sistem individual sunt mai mari pentru a se putea respecta normele sanitare şi de prevenire şi stingere a incendiilor.

c) Forma şi dimensiunile parcelei

- Forma parcelei trebuie să permită înscrierea clădirii minime de locuit cu respectarea distanţelor prescrise în regulament între toate laturile clădirii şi limitele parcelei.

Forma parcelei trebuie să permită înscrierea unui paralelogram /dreptunghi având o latură care coincide cu aliniamentul parcelei şi parametrii geometrici minimi admişi.

Clădirea minimă de locuit este aceea care are încăperile obligatorii precizate pentru o locuinţă cu o cameră şi are o suprafaţă minimă de 60,00 mp. Este obligatoriu ca încăperile să se situeze într-o clădire cu dimensiunile exterioare înscrise într-un dreptunghi cu laturile de 6,0 x 10,0m; în cazul în care clădirea are gang, condiţia se referă la parterul construit fără gang.

- Dimensiunile şi suprafaţa parcelei reprezintă parametrii geometrici caracteristici ai parcelei care determină construibilitatea sa. Acestea sunt:

- lungimea aliniamentului parcelei (lăţimea)  este distanţa măsurată în lungul acestuia la stradă între limitele laterale ale parcelei, notat în continuare cu (La). Ea este 8m pentru clădirile în regim închis şi 12 m pentru clădirile izolate şi cuplate.

- adâncimea parcelei, măsurată pe o perpendiculară dusă din mijlocul aliniamentului spre limita din spate a parcelei, notată în continuare (A). Adâncimea parcelei se recomandă 15.0 – 30.0 m.

Lungimea aliniamentului şi adâncimea parcelei nu pot avea concomitent valori minime, respectiv maxime ale intervalelor de valabilitate.

Raportul dintre lungimea aliniamentului şi adâncimea parcelei (La/A) trebuie să fie cuprins între intervalul (0.5 – 3.0).

Parcelele care nu au forme rectangulare vor urmări ca unghiul format de aliniamentul parcelei cu fiecare din limitele laterale ale parcelei să fie cuprins între 750 – 1050.

- suprafaţa parcelei se măsoară în proiecţie ortogonală.

Suprafaţa minima a parcelei- min. 150mp – pentru clădiri înşiruite, şi min. 200 mp pentru clădiri izolate sau cuplate.

Pentru zonele în care nu există terenuri echipate cu reţele de apă şi canalizare, suprafaţa lotului trabuie mărită în aşa fel, încât să fie respectate normele de igienă conform Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a  recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei

Drumuri şi accese.

1. In orice parcelare, toate parcelele trebuie să aibă un acces direct la un drum public existent sau cel puţin o strada deschisa la ambele capete sau o fundătură.

2. Străzile sau aleile vor îndeplini condiţiile arătate in aliniatele următoare.

3. Aleile (semi) carosabile din interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de max. 25 m, terbuie să aibă o lăţime de min. 3,5 m şi vor fi prevăzute cu supralărgiri pentru depăşiri şi suprafeţe pentru manevrele de întoarcere a automobilelor.

4. Străzile, aleile carosabile (inclusiv fundăturile) nou create din interiorul parcelării, cu o lungime de 30m până la max. 100m, trebuie sa aibă min. 2 benzi de circulaţie (min. 7,0 m) cu trotuar pe cel puţin o latura.

5. Fundăturile nu pot avea mai mult de 100 m lungime- din alinierea străzii pana in capătul ei. La partea de capăt, fundătura trebuie sa prezinte o lărgire de o forma si cu dimensiunile astfel alese, încât sa asigure întoarcerea unui vehicul din cel mult trei mişcări, înscriindu-se in curbe cu raza exterioara de min. 10m. Aceste curbe trebuiesc desenate pe planuri cu razele lor.

6. Străzile din parcelare, deschise la ambele capete nu pot depăşi lungime de 200m; dacă însă depăşesc aceasta lungime, ele trebuie să fie traversate de alte străzi, sau să prezinte lărgiri cu diametru de min. 20m pentru întoarcerea autovehiculelor, la distante de cel mult 200m. Lăţimea minimă a străzilor în mediu rural este de 9,0 m, conform Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 50/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale

7. Pe cat e posibil se va evita ca o artera de mare circulaţie sa fie întreruptă prea des de astfel de străzi provenite dintr-o parcelare.

- A   - ZONA DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE

- GENERALITĂŢI : CARACTERUL ZONEI

- Zona se compune din terenurile ocupate de activităţi productive de bunuri (producţie “concretă” incluzând toate categoriile de activităţi industriale conform CAEN). Din această zonă fac parte atât unităţile existente care se menţin, se află în proces de restructurare presupunând conversie în profile industriale diferite sau în profile de servicii pentru industrie, distribuţie şi comercializare, cât şi terenurile rezervate pentru viitoare activităţi productive şi servicii.

- Zona se compune din următoarele subzone / unităţi teritoriale de referinţă:

- A1 - subzona activităţilor productive şi de servicii:

- A1a - suzona activităţilor agrozootehnice

- A1b - subzona activităţilor industriale şi depozitare

- A2 - subzona unităţilor  micro şi mici productive şi de servicii;

- Pentru aceste UTR sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcţionare pentru diferitele tipuri de unităţi; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităţilor şi / sau este necesară schimbarea destinaţiei, se cere P.U.Z. (reparcelare / reconfigurare).

- Pentru construcţiile generatoare de riscuri tehnologice, listate în conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 12 din R.G.U. (stabilite prin ordin comun al miniştrilor industriei, agriculturii şi alimentaţiei, apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, sănătăţii, transporturilor, apărării naţionale şi de interne) se va solicita autorizaţia de construire în conformitate cu condiţiile impuse prin acordul de mediu. Riscul tehnologic este determinat de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiaţii, surpări de teren sau de poluarea aerului, apei sau solului.

- Pentru întreprinderile care pot polua factori de mediu sau pot produce zgomot şi vibraţii se instituie zone de protecţie sanitară (procese industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, surpări de teren sau poluare)

- Pentru subzonele de tip A situate pe terenuri libere sau în extinderile intravilanului sunt necesare documentaţii P.U.Z. avizate conform legii.

- În cazul obiectivelor existente, se va urmării diminuarea efectelor negative prin propunerea de realizare a unor perdele de protecţie, fâşii puternic plantate cu lăţimi variabile, în funcţie de terenurile libere existente.

### SECŢIUNEA I: UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ

# ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- Funcţiuni complementare ale zonei sunt:

- - unităţile industriale nepoluante;

- - unităţi depozitare;

- - servicii;

- - accese pietonale şi carosabile;

- - perdele protecţie;

- - reţele tehnico-edilitare.

- A1+A2 - sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcţionare ale diferitelor tipuri de întreprinderi existente; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităţilor şi / sau este necesară schimbarea destinaţiei se cere P.U.Z. (reparcelare / reconfigurare).

- A1-	activităţi productive nepoluante desfăşurate în construcţii agro-industriale, distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor, cercetarea agro-industrială care necesită suprafeţe mari de teren. Cuprind suprafeţe de parcare pentru angajaţi, accese auto sigure şi suficient spaţiu pentru camioane – încărcat / descărcat şi manevre. În mod obişnuit sunt permise activităţile care necesită spaţii mari în jurul clădirilor şi care nu generează emisii poluante.

- - Activităţi industriale productive de diferite profiluri (agro-industriale, industriale) având în general mărimi mijlocii.

- A2 - se admit

- activităţi industriale productive şi de servicii, IMM desfăşurate în construcţii industriale mici şi mijlocii, distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor produse,

- servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi  şi depozitare - în suprafaţă maximă de 3000 mp ADC (1500 mp S vânzare).

- – 	 activităţi productive desfăşurate în construcţii industriale mici şi mijlocii, destinate producţiei, distribuţiei şi depozitării bunurilor şi materialelor, şi activităţi comerciale care nu necesită suprafeţe mari de teren.

- A1 +A2 se admit:

- parcaje;

- staţii de întreţinere şi reparaţii auto;

- staţii de benzină;

- comerţ, alimentaţie publică şi servicii personale;

- locuinţe de serviciu pentru personalul care asigură permanenţa sau securitatea unităţilor.

- ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- A1- activităţile actuale vor fi permise în continuare cu condiţia diminuării cu cel puţin 50% a poluării actuale în termen de 3 ani;

- extinderea sau conversia activităţilor actuale va fi permisă cu condiţia să nu agraveze situaţia poluării;

- se pot localiza cu aceleaşi condiţii de diminuare a poluării  următoarele funcţiuni:

- producţie manufacturieră;

- depozite şi complexe vânzări en-gros cu excepţia celor care utilizează substanţe explozive sau toxice conform prevederilor legale;

- depozite şi complexe vânzări en-detail numai pentru produse care nu pot fi transportate la domiciliu cu autoturismul propriu sau cu taxi.

- A2 - se admite depozitare comercială şi comerţ în suprafaţă maximă de 3000 mp ADC (1500 mp. suprafaţă de vânzare) per unitate şi/sau amplasament;

- A1– în cazul conversiei funcţionale se recomandă  reabilitarea şi adaptarea clădirilor industriale abandonate;

- în cazul conversiei funcţionale se recomandă identificarea şi eliminarea surselor remanente de poluare sau contaminare a solului.

- ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- A1 – se interzice localizarea unităţilor care nu se înscriu în profilul zonei sau pot incomoda funcţionarea acesteia.

- A2– se interzice localizarea activităţilor poluante şi care prezintă risc tehnologic.

- se interzice amplasarea unităţilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi gimnazial, a serviciilor publice sau de interes general şi a spaţiilor pentru sport în interiorul limitelor în care poluarea depăşeşte CMA.

- A1+A2 - se interzice amplasarea locuinţelor, cu excepţia locuinţelor de serviciu.

- SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

- ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

- pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafaţă minimă de 3000 mp. şi un front minim la stradă de 50,00 metri. Parcelele cu dimensiuni şi suprafeţe mai mici decât cele anterior specificate nu sunt construibile pentru activităţi productive.

- Dimensiunile se păstrează şi în cazul parcelelor noi apărute prin diviziunea unor parcele anterioare (prin schimb, înstrăinare, etc.).

- ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR  FAŢĂ DE ALINIAMENT

- A1 + A2 -  Prin P.U.Z. se vor preciza retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale şi interioare, ele vor fi însă obligatoriu mai mari de 6,00 metri

- A1 -  în cazul unor intervenţii în cadrul incintelor industriale care îşi păstrează funcţiunea dominantă existentă, retragerile de la aliniamente se vor stabili prin documentaţii PUD

- ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE 	LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- A1 + A2 - cu următoarele condiţionări:

- clădirile pot fi alipite de construcţiile de pe parcelele alăturate cu funcţiuni similare, situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilităţi (trepidaţii, risc tehnologic);

- în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 6.00 metri;

- în toate cazurile retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6.00 metri;

- în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unităţi teritoriale de referinţă decât A, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către aceste alte zone;

- se vor respecta distanţele minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6.00 metri faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor.

- ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  PARCELĂ

## A1 + A2 - distanţa între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 6,00 metri;

- distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente;

- în toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi de alte norme tehnice specifice.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII  ŞI ACCESE

- A1 + A2– în conformitate cu P.U.Z. , cu următoarele condiţionări:

- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulaţie sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o proprietate adiacentă având o lăţime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele;

- se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele.

- ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- A1 + A2 -, cu următoarele condiţionări:

- staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;

- în spaţiul de retragere faţă de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiţia înconjurării acestora cu un gard viu având înălţimea de minimum 1,20m.

- ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- - cu următoarele condiţionări:

- A1 + A2 - se vor respecta înălţimi maxime ale clădirilor de 9,0 metri;

- A1 + A2 - înălţimea pe străzile interioare ale zonei industriale nu va depăşi distanţa între aliniamente;

- A1 + A2 - în culoarele rezervate liniilor electrice înălţimea se subordonează normelor specifice.

- ARTICOLUL 11 -  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- A1 + A2 - volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate;

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală;

- ARTICOLUL 12 -  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- A1 + A2  - toate clădirile vor fi dotate cu instalaţii de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor care provin din întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare;

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente care administrează resursele de apă.

- ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- A1 + A2 - orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii.

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp;

- se vor prevedea plantaţii înalte în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată linii de separaţie faţă de alte subzone şi unităţi teritoriale de referinţă.

- ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI

- A1 + A2 - împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, cu înălţimi de minim 2.00 metri din care un soclu de 0.60 m., şi vor fi dublate cu un gard viu.

- porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice;

- SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

- ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- A1+A2 POT maxim :60% sau conform PUZ

- ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

- A1+A2 - CUT volumetric maxim (mc. / mp. teren)=6 sau conform PUZ

- V    - ZONA SPAŢIILOR VERZI.

- GENERALITĂŢI : CARACTERUL ZONEI

- Zona cuprinde spaţii verzi publice cu acces nelimitat, spaţii plantate de protecţie şi păduri de diferite tipuri.

- V1 -	subzona spaţii publice plantate;

- V2 -	subzona culoare de protecţie faţă de  infrastructura tehnică şi fâşii plantate de protecţie sanitară ( în jurul gropii de gunoi).

## SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.

- ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

- V1 -	sunt admise numai funcţiunile de spaţiu plantat public constând în :

- -	spaţii plantate;

- circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi accesul la activităţile permise;

- -	parcaje.

- -	sunt admise amenajări pentru practicarea sportului în spaţii descoperite şi acoperite, anexele necesare şi alte activităţi legate direct de activitatea sportivă.

- V2– conform normelor specifice în vigoare.

- ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.

- V1 +V2 -orice intervenţie necesită documentaţii specifice aprobate de organele competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 a protecţiei mediului şi cu normele de protecţie stabilite pe plan local.

- ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

- V1 + V2 -	se interzic orice intervenţii care contravin legilor şi normelor în vigoare.

- V2 - nu se admit nici un fel de intervenţii care depreciază caracterul zonei protejate;

- este interzisă amplasarea de obiective şi desfăşurarea de activităţi cu efecte dăunătoare asupra vegetaţiei şi amenajărilor în perimetrul de protecţie.

- - se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spaţiile de protecţie faţă de infrastructura tehnică reprezentată de circulaţii majore şi de reţele de transport a energiei electrice, petrolului şi gazelor.

- V1 + V2 -- se interzice tăierea arborilor fără autorizaţia autorităţii locale abilitate.

### C - ZONA CAI DE COMUNICATIE.

- Zona este compusă din terenuri pentru căi de comunicaţie rutieră şi feroviară:

C1- subzona căi de comunicaţie rutiere

C2 - subzona căi de comunicaţie feroviare

C1- SUBZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERE

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

- Autorizarea construcţiilor din zona drumurilor publice se emite în temeiul Ordinului nr. 158/1996 al Ministerului Transporturilor. Pentru lucrări în zona drumurilor publice şi în vecinătatea zonei de protecţie a acestora, solicitantul autorizaţiei de construire trebuie să obţină avizul organelor publice locale specializate.

- În localităţile comunei - intravilan, se vor respecta propunerile din Studiului de Circulaţie şi profilele propuse.

- Rezervarea nodurilor de circulaţie, pe o suprafaţă corespunzătoare unui cerc cu raza de 50 m, măsurată din centrul actual al intersecţiei, pentru zonele marcate în planşa de reglementări.

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

- -	căi de comunicaţie rutieră şi construcţiile aferente

- -	unităţi ale întreprinderilor de transporturi, garaje

- -	spaţii alveolare carosabile pentru transportul în comun

- -	refugii şi treceri de pietoni

-	reţele tehnico-edilitare

- spaţii verzi amenajate

- parcaje pentru salariaţi şi pentru călători.

- lucrări de terasamente

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.

- incintele unităţilor de transport şi garajele publice vor obţine avizul de mediu şi se vor încadra în normele admisibile de poluare şi de asigurare împotriva riscului de incendiu şi explozie.

- garajele şi parcajele publice vor fi plantate şi înconjurate de gard viu de minim 1,20 m  înălţime.

- lucrările, construcţiile, amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor  publice trebuie:

- să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare şi surse de poluare (sisteme de transport gaze, ţiţei, produse petroliere, energie electrică şi alte lucrări de acelaşi gen);

- să nu afecteze desfăşurarea optimă a circulaţiei (capacitate, fluenţă, siguranţă);

- să respecte în extravilan următoarele distanţe minime  de protecţie de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului, funcţie de categoria acestuia:

- autostrăzi - 50 m.;

- drumuri naţionale - 22 m.;

- drumuri judeţene -  20 m.;

- drumuri comunale - 18 m.;

- elementele căilor de comunicaţie în zona obiectivelor speciale să respecte legislaţia în vigoare (Ordin MLPAT, MApN, MI şi SRI din 1995).

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE.

– se interzic orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile ulterioare de modernizare sau extindere;

- se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru:

- lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse,;

- modernizarea intersecţiilor;

- realizarea spaţiilor de parcare;

- se interzic pe terenurile vizibile din circulaţia publica rutieră, : depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajări de şantier abandonate, platforme cu suprafeţe deteriorate, construcţii degradate, terenuri lipsite de vegetaţie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deşeuri etc.;

-  în zona de siguranţă şi protecţie aferentă drumurilor şi autostrăzilor este interzisă  autorizarea următoarelor lucrări:

- construcţii, instalaţii, plantaţii sau amenajări care prin amplasare, configuraţie sau exploatare impietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente;

- panouri independente de reclamă publicitară.

- se interzice comercializarea en-detail a produselor care pot fi transportate la domiciliu cu automobilul propriu sau cu taxi.

-  se interzice:

- cuplarea clădirilor de locuit cu construcţii aferente circulaţiei rutiere;

- amplasarea în incinta unităţilor de transporturi şi a garajelor publice a unor construcţii care prin natura activităţilor desfăşurate pot  produce poluare peste normele admisibile şi / sau prezintă risc de incendiu / explozie.

C2 - SUBZONA CAI DE COMUNICATIE FEROVIARE

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

Zona de căi ferate cuprinde infrastructura feroviară, construcţiile şi instalaţiile aferente exploatării şi întreţinerii liniilor de cale ferată.

Zona este constituită din clădiri de interes public, platforme şi căile ferate.

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

In zona de protectie a infrastructurii feroviare se pot amplasa cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice Transporturilor si Locuintei:

- constructii si instalatii aferente exploatarii si intretinerii liniilor de cale ferata;

- constructii si instalatii pentru exploatarea materialului rulant si a mijloacelor de restabilire a circulatiei

- instalatii fixe pentru tractiune electrica;

- instalatii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicatii, transmisiuni de date si constructiile aferente acestora;

Prin zona de protectie a infrastructurii feroviare se intelege fasia de teren indiferent de proprietar, cu latimea de 100 m masurata de la limita zonei cadastrale C.F.R., situata de o parte si de alta a caii ferate. (conform RGU)

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.

Constructiile care se amplaseaza in zona de protectie a infrastructurii feroviare situata in intravilanse autorizeaza cu avizul Companiei Nationale de Cai Ferate „ C.F.R. – S.A. si a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Lucrarile de investitii ale agentilor economici si ale institutiilor publice , care afecteaza zona de protectie a infrastructurii feroviare , se vor autoriza numai cu avizul Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R. – S.A. „si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si anume:

- cai ferate industriale;

- lucrari hidrotehnice;

- traversarea caii ferate de catre drumuri prin pasaje denivelate;

- subtraversarea liniilor de cale ferata de retele de telecomunicatii, energie electrica, conducte sub presiune de apa, gaze, produse petroliere, termotehnologie si canale libere.

ARTICOLUL 3 – UTILIZARI INTERZISE

Se interzice construirea de orice fel in zona de siguranta a caii ferate. In prezentul regulament prin zona de siguranta a caii ferate se intelege fasia de teren de 20m de-a lungul liniilor de cale ferata.

In zona de protectie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:

- amplasarea oricaror constructii, depozite de materiale sau infiintarea de plantatii care impiedica vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare;

- efectuarea oricaror lucrari care , prin natura lor ar provoca alunecari de teren, surpari sau ar afecta stabilitatea solului prin taierea copacilor, extragerea de materiale de constructii sau care modifica echilibrul panzei freatice subterane;

c) depozitarea necorespunzatoare de materiale, substante sau deseuri care contravin normelor de protectie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii cailor ferate romane, a zonei de protectie a infrastructurii cailor ferate romane precum si a conditiilor de desfasurare normala a traficului.

Se interzice amplasarea reclamelor luminoase care sa deranjeze vizibilitatea semnalelor C.F.R.

Depozitarea sau manipularea unor substante sau deseuri de felul celor de la articolul 3, litera c este permisa numai cu respectarea conditiilor stabilite de Compania Nationala de Cai Ferate C.F.R. – S.A. amenajarile  si instalatiile  de transvazare sau de depozitare a materialelor, substantelor  sau deseurile mentionate mai sus se pot realiza pe baza de studii privind implicatiile asupra activitatii feroviare si de mediu executate de unitati de proiectare autorizate, pe baza avizului Companiei Nationale de Cai Ferate „ C.F.R. – S.A. „ si cu autorizatia Ministerului Lucrarilor Publice , Transporturilor si Locuintei.

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Conform documentatiilor de urbanism (PUD si PUZ) si studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 8 – CIRCULATII SI ACCESE

In conformitate cu PUZ, cu urmatoarele conditii:

- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică având o lăţime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele;

- se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele.

- Accesele si pasajele carosabile nu trebuie obturate prin mobilier urban si trebuie sa fie pastrate libere in permanenta.

- ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- Cu următoarele condiţionări:

- staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;

- în spaţiul de retragere faţă de aliniament se pot prevedea  parcaje cu condiţia înconjurării acestora cu un gard viu având înălţimea de minimum 1,20m, dar fara sa obtureze vizibilitatea de-a lungul liniilor ferate si a semnalelor CF.

- ARTICOLUL 10 – INALTIMEA MAXIM ADMISA

- Înălţimea maxim admisa se stabileşte prin studii de specialitate, documentaţii de urbanism şi funcţie de tema beneficiarului.

- ARTICOLUL 11 -  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- Volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate;

- Faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală;

- ARTICOLUL 12 -  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- Toate clădirile vor fi dotate cu instalaţii de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor care provin din întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare;

- In cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente care administrează resursele de apă.

- ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- Orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii.

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp;

- Se vor prevedea plantaţii înalte cu condiţia de a nu împiedica vizibilitatea liniilor si a semnalelor CF în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată linii de separaţie faţă de alte subzone şi unităţi teritoriale de referinţă.

- ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI

- Împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, cu înălţimi de minim 2.00 metri din care un soclu de 0.60 m., şi vor fi dublate cu un gard viu.

- SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

- Conform documentaţiilor de urbanism

G - ZONA GOSPODARIE COMUNALA

- GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

- Zona G reuneşte toate funcţiunile care aparţin  gospodăriei comunale şi asigură servirea populaţiei cu transport în comun, pieţe comerciale, echipare edilitară, cimitire şi salubritate.

- Delimitarea acestor zone se va face ţinând seama şi de condiţiile de protecţie a reţelelor tehnico-edilitare şi servituţile impuse de către acestea, vecinătăţilor prezentate în Anexa la prezentul regulament.

- Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică şi a construcţiilor de orice fel pe terenurile pe care s-a instituit servitute de utilitate publică (protecţia sanitară a surselor, reţelelor, staţia de epurare, staţii de pompare, etc.) se face pe baza documentaţiei de urbanism sau de amenajarea teritoriului aprobate conform legii.

- La colectarea şi îndepărtarea rezidurilor şi protecţia sanitară a solului se va executa în  conformitate cu Normele de igienă şi recomandări privind mediul de viata a populaţiei aprobate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997, cap. V, de o întreprindere de specialitate, agreată de consiliul local.

- Autorizarea executării construcţiilor în subzonele aflate în imediata vecinătate a zonei G trebuie să ţină seama de distanţa minimă de protecţie sanitară între rampa de gunoi şi zonele construite, respectiv 1000 m.

- Această distanţă poate fi modificată pe baza unui studiu de impact avizat de institute specializate.

- La amplasarea şi organizarea sistemului de salubrizare se va urmări ca:

- - gospodăriile individuale să aibă amenajări pentru colectarea deşeurilor menajere (pubele);

- - amplasarea punctelor de colectare a gunoiului, astfel încât funcţiunea, compoziţia şi aspectul arhitectural-urbanistic al zonei să nu fie afectat;

- - organizarea corespunzătoare a colectării şi depozitării gunoiului stradal;

- - organizarea valorificării reziduurilor organice şi anorganice ce pot fi reutilizate;

- - interzicerea depozitării întâmplătoare a gunoaielor, mai ales a zonelor verzi, zonele protejate, rezidenţiale, de-a lungul apelor, în păduri, etc.

- Zona este alcătuită din următoarele subzone:

- G1 -	subzona construcţiilor şi amenajărilor pentru gospodărie comunală;

- G2 -	subzona cimitirelor:

- SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.

- ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

- G1 -	construcţii, instalaţii şi amenajări pentru gospodăria comunală:

- - birouri autonome;

- - incinte tehnice cu clădiri şi instalaţii pentru sistemul de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică şi termică, transportul public urban, pieţe comerciale, salubritate, întreţinerea spaţiilor plantate ( tratate în R.L.U. la capitolul V – Spaţii verzi);

- G2 -	cimitire şi clădiri anexă:

- cimitire;

- capelă mortuară;

- mausoleu - osuar;

- circulaţii carosabile;

- parcaje;

- circulaţii pietonale;

- plantaţii;

- pavilion pentru administraţie, depozitare şi anexe sanitare.

- ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.

- G1 -	se vor asigura zonele de protecţie prevăzute prin norme;

- G2 -	se va asigura, conform normelor, o zonă de protecţie sanitară de 50.0 metri;

- se va asigura pentru noile cimitire o densitate mai redusă a locurilor de veci (între 7.5 şi 10,0 mp.teren brut pentru un loc de veci), circulaţii carosabile şi pietonale civilizate şi o pondere mai ridicată a vegetaţiei potrivit rolului de reculegere şi respectului cuvenit.

- ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

- G1 - pentru incintele situate în zone rezidenţiale se interzic orice activităţi care prezintă risc tehnologic şi produc poluare prin natura activităţii sau prin transporturile pe care le generează;

- SECŢIUNEA II:	CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.

- ARTICOLUL 4 -	CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI).

- G1 -	pentru diferite servicii şi birouri suprafaţa minimă a parcelei este de 500 mp. şi un front la stradă de minim 15 metri.

- pentru incintele tehnice, în funcţie de complexitatea impactului funcţiunii în teritoriul înconjurător, se va elabora un Plan Urbanistic Zonal sau de Detaliu şi un studiu de impact asupra mediului;

- pentru pieţele comerciale se vor elabora documentaţii de urbanism P.U.Z. avizate conform legii.

- ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT.

- G1 -	clădirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe strada respectivă majoritatea clădirilor mai noi se află în această situaţie, sau se vor retrage la o distanţă de minim 6.0 metri în cazul în care majoritatea fronturilor dominante noi sunt retrase de la stradă;

- în cazul incintelor tehnice situate în zone de activităţi industriale, de servicii şi depozitare, se impun retrageri ale clădirilor de la aliniament la o distanţă de minim 10.0 metri.

- ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE 	LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- G1 -	distanţa clădirilor faţă de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6.0 metri;

- se interzice alipirea clădirilor cu funcţiuni tehnice de calcanele clădirilor cu funcţiuni  publice şi de locuit;

- în cazul în care activităţile constituie o sursă de zgomote şi vibraţii, în cazul în care au loc procese de producţie non-stop (3 schimburi) sau în caz de risc tehnologic se vor respecta normele specifice în vigoare.

- ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

- G1 - distanţa minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii celei mai înalte, dar nu  mai puţin de 6.0 metri;

- distanţa de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădirile respective şi nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente;

- în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.

- ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE.

- G1 +G2 - se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publică;

- ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR.

- G1 +G2 - staţionarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spaţiului circulaţiei publice;

- locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulaţiilor publice;

- în spaţiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariaţilor şi vizitatorilor.

- ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

- G1 -	înălţimea clădirilor nu va depăşi înălţimea maximă admisă în unităţile de referinţă adiacente, cu excepţia instalaţiilor şi a coşurilor; pentru clădirile de tip hală se recomandă o înălţime maximă de 9.0 metri.

- ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- G1 - volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate;

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală;

- tratarea acoperirii clădirilor va ţine seama de faptul că acestea se percep din clădirile înconjurătoare mai înalte.

- G2 - se va ţine seama de caracterul sobru al funcţiunii.

- ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

- G1 -	toate clădirile vor fi dotate cu instalaţii de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor care provin din întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare;

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente care administrează resursele de apă;

- pieţele comerciale vor fi dotate cu servicii sanitare conform normelor.

- G2 -	se vor asigura puncte de apă; în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente care administrează resursele de apă;

- se va asigura un spaţiu de depozitare a florilor ofilite şi a altor deşeuri;

- se va asigura colectarea şi evacuarea rapidă a apelor meteorice.

- ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- G1 - orice parte a terenului incintei, vizibilă dintr-o circulaţie publică, inclusiv de pe calea ferată, va fi amenajată astfel încât să nu altereze aspectul general al localităţii;

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

- parcajele din dreptul faţadei vor fi înconjurate de un gard viu de 1.20 metri şi vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.;

- G2 - 	se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita exterioară a incintei în proporţie de minim 5 % din suprafaţa totală a cimitirului.

- ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

- G1 -	împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de minim 2.00 metri din care  un soclu de 0.60 m., şi vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2.50 metri distanţă cu un al doilea gard transparent de 2.50 metri înălţime, între cele două garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti;

- în scopul de a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice cu trafic intens şi cu transport în comun, porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă.

- G2 -	împrejmuirile spre stradă vor fi semi-opace sau opace, vor fi tratate arhitectural în mod discret, potrivit funcţiunii, având înălţimi de maxim 2,00 metri;

- se va acorda atenţie modului de tratare arhitecturală a accesului.

- SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

- ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

- G1 -	POT maxim = 50%

- G2 -	suprafaţa totală pentru un loc de veci va fi de 7.5 - 10 mp., din care 15 % circulaţii carosabile şi pietonale, 5 % plantaţii şi 1 % construcţii.

- ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

- G1 -	CUT maxim = 1,8 mp ADC / mp.teren

- G2 -	CUT maxim  = 0,15 mp ADC / mp.teren

- EX ZONE CUPRINSE IN EXTRAVILAN

- Pentru asigurarea funcţionării actuale şi pentru protejarea posibilităţilor de dezvoltare viitoare a comunei în corelare cu comunele limitrofe,

- EX1   -	Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră

- EX2   -	Zone rezervate pentru activităţi agricole.

- EX3   -	Zone rezervate pentru activităţi forestiere.

- EX4   -	Zone rezervate pentru activităţi petroliere.

- EX5   -	Zone de protecţie – arheologică, peisagistică, sanitară etc

- EX6   -	Zone cu destinaţie specială.

- GENERALITĂŢI : CARACTERUL ZONEI

- Terenurile exterioare teritoriului administrativ, au următorul caracter:

- EX1   -	Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră

- Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră conţinând culoarele şi zonele de protecţie faţă de marile linii de transport electrice, apă, petrolului, etc..(conf. V2)

- EX2   -	Zone rezervate pentru activităţi agricole.

- Terenurile agricole din extravilan - TERITORIUL ADMINISTRATIV al comunei şi se supune prevederilor art. 3 din Regulamentul General de Urbanism (autorizarea executării lucrărilor şi amenajărilor agricole din extravilan este permisă pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite prin lege)

- Amplasarea construcţiilor de orice fel pe terenuri agricole de clasa I şi II de calitate, pe cele amenajate cu îmbunătăţiri funciare precum şi plantate cu vii şi livezi este interzisă.

- EX3   -	Zone rezervate pentru activităţi forestiere.

- Suprafeţele împădurite din extravilanul comunei Periş s-au delimitat conform planşei cu TERITORIUL ADMINISTRATIV şi se supun prevederile art. 5 din RGU (autorizarea executării lucrărilor şi amenajărilor pe trenurile cu destinaţie forestieră este interzisă).

- Reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă, cu excepţia utilizărilor permise de Codul Silvic.

- Pentru orice construcţie care prin funcţionare (construcţii pentru producţie poluantă, servicii poluante, etc.) poate aduce prejudicii pădurii, amplasată la distanţă mai mică de 1 km de liziera pădurii şi pentru care se solicită autorizaţie de construire, se va obţine avizul Regiei Naţionale a Pădurilor.

- EX4   -	Zone rezervate pentru activităţi petroliere.

- Activitatea în domeniul petrolului este reglementată de Legea Petrolului nr. 134/1995 stipulează că sistemul naţional de transport al petrolului/gazelor face parte din domeniul public de interes naţional şi este de importanţă strategică.

- Cele trei conducte de transport produse petroliere (benzină, motorină, combustibil lichid uşor - CLU) ce traversează teritoriul administrativ al comunei, impun  respectarea prevederile Ordinului 371/ 2002, al ministrului industriei şi resurselor pentru aprobarea normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente sistemului naţional de transport prin conducte al produselor petroliere care prevede ca orice obiectiv social, industrial sau militar ce va fi amplasat în zona de siguranţă,

- să obţină avizul titularului de acord petrolier cu are obligativitatea respectării distanţelor minime de siguranţă; în  cazul neconcordanţelor se va refuza avizul sau va fi solicitat proiectantul pentru găsirea unor măsuri suplimentare de protecţie care necesită aprobarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

- distanţele de siguranţă pentru conductele de benzină, motorină şi CLU (atât în amplasament subteran, cât şi suprateran) şi obiective principale de pe teren sunt următoarele (măsurate din axul conductei):

- Centre populate, locuinţe individuale, construcţii  sociale, industriale şi  administrative– motorină, CLU - 10 m; benzină – 100 m

- Paralelisme cu linii de cale ferată  – 100 m

- Paralelisme şi apropieri de autostrăzi – 50 m

- Intersecţiile dintre conducte şi drumuri sau căi ferate  se vor proiecta conform STAS 9312-87 şi aviza de către forurile competente

- EX5   -	Zone de protecţie – arheologică, peisagistică, sanitară etc

- La stabilirea lăţimii zonei de protecţie a lacului Snagov se va ţine seama de Anexa 2 la Legea apelor nr. 107/1996. Lăţimea zonei de protecţie este de 10 m.

- La aprovizionarea cu apă potabilă a comunei PERIŞ se va ţine seama de Normele de igienă aprobate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997.

- Zonele de protecţie sanitară cu regim sever al captărilor de apă se delimitează de către autorităţile locale, pe baza avizului organelor de specialitate, ţinând seama de reglementările în domeniu (Decretul nr. 1059/1967).

- EX6   -	Zone cu destinaţie specială.

- condiţiile de autorizare ale construcţiilor din zonele cu destinaţie specială se f ace în conformitate cu Ordinul MLPTL nr.126/1992.

- RESTRICŢII PROVIZORII RECOMANDATE pentru zonele extravilane.

– se interzic orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile ulterioare de modernizare sau extindere;

- se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru:

- realizarea autostrăzilor şi drumurilor noi propuse;

- realizare şi modernizarea intersecţiilor;

- realizarea spaţiilor de parcare;

-  în zona de siguranţă şi protecţie aferentă drumurilor şi autostrăzilor este interzisă  autorizarea următoarelor lucrări:

- construcţii, instalaţii, plantaţii sau amenajări care prin amplasare, configuraţie sau exploatare impietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente;

- panouri independente de reclamă publicitară.

- Utilizarea pentru construcţii a terenurilor din extravilan, în limitele teritoriului administrativ al comunei PERIŞ se poate face numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 cu completările şi modificările ulterioare şi Legii nr. 18/1991.

- ANEXA

- CONDIŢII  DE  PROTECŢIE  A  REŢELELOR  TEHNICO-EDILITARE  ŞI SERVITUŢILE IMPUSE DE CĂTRE ACESTEA VECINĂTĂŢILOR

- REŢELE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE

- - STAS 8591/1-91 - “Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură” stabileşte distanţele minime între reţele, de la reţele la funcţiile construcţiile şi drumuri, funcţie de asigurarea execuţiei lucrărilor, exploatării lor eficiente, precum şi pentru asigurarea protecţiei sanitare.

- Din presctipţiile acestui STAS menţionăm:

- - conductele de apă se vor poza subteran, la adâncimea minimă de îngheţ;

- - conductele de apă se vor amplasa la o distanţă minimă de 3 m de fundaţiile construcţiilor, iar în punctele de intersecţii la minim 40 cm şi totdeauna deasupra canalizării.

- - Decretul nr. 1059/1967 emis de Ministerul Sănătăţii impune asigurarea zonei de protecţie sanitară (10 m) pentru surse de apă şi puţuri de medie adâncime.

- - Din prescripţiile “Normelor de igienă privind mediul de viaţă al populaţiei” aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 981/1994 menţionăm că studiile de epurare ale apelor uzate menajere se vor amplasa la o distanţă minimă de  300 m de zona de locuit.

- REŢELE  ALIMENTARE  CU ENERGIE  ELECTRICĂ

- De-a lungul liniilor electrice aeriene este necesar a se respecta o distanţă de protecţie minimă faţă de orice element de construcţie, măsurată din axul cablului de:

-  7 m (min) - 17 m (max) pentru LEA 400 kV;

-  6 m (min) - 16 m (max) pentru LEA 220 kV;

-  5 m (min) - 15 m (max) pentru LEA 110 kV.

- Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sau executarea oricăror lucrări în apropierea obiectivelor energetice existente (staţii şi posturi de transformare, linii şi cabluri electrice s.a.) se va consulta proiectul de specialitate RENEL..

- Reţelele electrice existente şi propuse în localităţile studiate respectă normele RENEL precum şi cele din domeniile conexe.

- În principal se face referinţă la:

- - PE 101/85 + PE 101a/85 - Normativ pentru construirea instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformare, cu tensiuni peste 2 kV;

- - PE 104/93 - Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică, cu tensiuni peste 1 kV;

- - PE 106/95 - Normativ pentru construirea liniilor de joasă tensiune;

- - PE 107/89 - Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice;

- - PE 125/89 - Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice cu linii de telecomunicaţii;

- - ILi - Ip 5 - ICEMENERG 89 - Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA m.t. şi LEA j.f. faţă de alte linii, instalaţii şi obiective;

- - STAS 8591/1 - 91 - Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpături;

- - ID 17 - 86 - Ministerul Chimiei şi Petrochimiei - Normativ pentru proiectarea, execuţia, verificarea şi recepţionarea de instalaţii electrice în zone cu pericol de explozie;

- - PE 122 - 82 - Instrucţiuni privind reglementarea coexistenţei liniilor electrice aeriene cu tensiuni peste 1 kV cu sistemele de îmbunătăţiri funciare;

- - PE 123 - 78 - Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea şi repararea liniilor electrice care trec prin păduri şi terenuri agricole.

- REŢELELE  DE  GAZE  NATURALE

- În conformitate cu “Normativul Departamental nr. 3915 - 94 privind proiectarea şi construirea conductelor colectoare şi de transport de gaze naturale” intrat în vigoare la 01.01.1996, distanţele dintre conductele magistrale de gaze naturale şi diversele obiective sunt următoarele:

| - - depozite carburanţi şi staţii PECO | - 60 m |
| --- | --- |
| - - instalaţii electrice de tip exterior cu tensiune nominală de 110 kV sau mai mare, inclusiv staţiile | - 55 m |
| - - instalaţii electrice de tip interior şi de tip exterior, cu tensiunea nominală mai mică de 110 kV, posturi de transformare | - 50 m |
| - - centre populate şi locuinţe individuale | - 65 m |
| - - paralelism cu linii CF, cartament normal | - 80 m |
| - paralelism cu drumuri: - naţionale - judeţene - comunale | - 52 m - 50 m - 48 m |

- În ceea ce priveşte distanţele minime dintre conductele de gaze de presiune medie şi presiune redusă şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane, acestea sunt normate de normativul 16 - 86 şi STAS 8591/91, din care se anexează un extras.

- Dinstanţele de siguranţă de la staţiile de reglare măsurare (cu debit până la 60.000 mc/h şi presiunea la intrare peste 6 bar):

- - la clădirile civile cu grad I - II de rezistenţă la foc			12 m;

- - la clădirile civile cu grad III - IV de rezistenţă la foc		15 m;

- - faţă de marginea drumului carosabile				  8 m.

- În cazul amplasării unor construcţii în zona conductelor de gaze se vor cere avize de la ROMGAZ - secţia de exploatarea conductelor magistale de gaze naturale.

- Distanţe minime între conductele de gaze şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane - normativ 16 - 86 şi STAS 8591/1-91

| - Instalaţia, construcţia sau - obstacole subterane | - Distanţa minimă/m |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Presiune redusă | - Presiune medie |
| - Clădiri cu subsol sau terenuri propuse pentru construcţii | - 3,0 | - 3,0 |
| - Clădiri fără subsoluri | - 1,5 | - 2,0 |
| - Canale pentru reţelele termice, canale pentru instalaţii telefonice | - 1,5 | - 2,0 |
| - Conducte canalizare | - 1,0 | - 1,5 |
| - Conducta de apă, cabluri de forţă, telefonice şi căminele acestor instalaţii | - 0,6 | - 0,6 |
| - Cămine pentru reţele termice, canalizare, telefonice | - 1,0 | - 1,0 |
| - Copaci | - 1,5 | - 1,5 |
| - Stâlpi | - 0,5 | - 0,5 |
| - Linii de cale ferată – | - 5,5 | - 5,5 |

- TRANSPORTURI RUTIERE

- să respecte în extravilan următoarele distanţe minime  de protecţie de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului, funcţie de categoria acestuia:

- autostrăzi - 50 m.;

- drumuri naţionale - 22 m.;

- drumuri judeţene -  20 m.;

- drumuri comunale - 18 m.;